MP_006 Montážní postup – Otočné protipožární falcové dveře

|  | http://www.boulit.cz/ Tel: +420 739 018 573 |
| --- | --- |

Obsah:

1.	Bezpečnostní pokyny	1

2.	Před montáží	1

2.1	Obecné podmínky pro montáž	2

2.2	Údržba a kontrola sestavy	2

3.	Montážní návod	3

3.1	Kusovník	3

3.2	Seznam dílů	4

3.3	Sestavovací návod	5

# Bezpečnostní pokyny

- Vždy dbejte na své vlastní bezpečí!

  - Doporučení:

    - Během montáže používejte pracovní brýle a pracovní rukavice

    - Díly nenechávejte opřené a nezajištěné proti pádu/sesunutí

    - Řídit se bezpečnostními pokyny použitých přípravků a vybavení

# Před montáží

Pro sestavení dveří je potřeba použít vybavení:

- Velký plochý šroubovák

- Křížový šroubovák

- Nízkoexpanzní PU pěna protipožární

- Vzpěry do dveřních zárubní

- Sada klínků

## Obecné podmínky pro montáž

- Díly pro sestavení obložky a dveře uchovávejte v suchém prostředí, eliminujte kontakt s vodou, tedy nenechávejte na dešti, anebo ve velmi vlhkých prostorách.

- Minimální montážní teplota je 10oC.

- Doporučená maximální vlhkost zdiva, omítek a podlah je 12-18% se zajištěným větráním interiéru.

- Relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi max. 40-50%.

- Zárubně usazujte zásadně do čistého stavebního otvoru, tzn. na finálně dokončené omítky a podlahy.

- Ochraný obal sundavejte těsně před montáží.

- Během přípravy a následné montáže veškeré díly pokládejte na čistou podlahu, zbavenou kamínků/štěrku a ostatního materiálu, který může poškodit povrch výrobku.

  - Doporučení:

    - Díly pokládejte na karton, popřípadě mirelon

## Údržba a kontrola sestavy

- Zárubně a dveře při běžném používání vyžadují minimální údržbu. Povrch je možné čistit navlhčeným hadříkem, použít lze také běžné čistící přípravky, které neobsahují organická rozpouštědla nebo abrasivní směsy.

- Rám dveří je vyroben z masivního dřeva o obsahu vlhkosti max. 8%, který zajišťuje rovinnost dveří v podélné ose s prohnutím max 3mm na 2bm délky.

- Při překroční max. vzdušné vlhkosti, doporučené vlhkosti zdiva případně osazením mezi místnosti s větším rozdílem teplot dochází k překročení maximální vlhkosti rámu, což může způsobit prohnutí dveří nad toleranci a to vede k neuznání reklamace.

- V případě neuznání reklamace z výše uvedených důvodu bude případná oprava a náklady na dopravu hrazeny zákazníkem.

# Montážní návod

## Kusovník

## Seznam dílů

| Samostatné komponenty - součást balení u zárubní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení | Počet kusů | Název dílu |
| A | 1 | Falcový límec vrchní s nadpražím |
| B | 1 | Stojna pantová s límcem pantovým |
| C | 1 | Stojna zámková a límcem s protiplechem |
| D | 4 | Vrut RH 4,2*55 hrubý závit |
| E | 4 | Excentrická spojka |
| F | 1 | Záklopový límec ,,pravý'' |
| G | 1 | Záklopový límec vrchní |
| H | 1 | Záklopový límec ,,levý'' |
| Ch | 3 | Obložkový pant DPO |
| I | 3 | Dubový hranol 50x25 |
| J | 11 | Vrut 3,5*40mm |

| Již namontováno na dveřích |  |
| --- | --- |
| Počet kusů | Název dílu |
| 1 | Zámek – typ dle varianty dveří |
| 3 | Dveřní pant DPO |

Vrchní kování není součástí dodávky.

## Sestavovací návod

Krok 1 - Sestavení hlavního rámu

- Potřebné díly: 1xA; 1xB; 1xC; 4xD; 2xE

- Díly A, B a C položíme na rovnou podlahu límcem dolů k sobě tak, jak je znázorněno na nákresu. Vždy dbejme na to, aby každá součást ležela na čistém povrchu, anebo na podložce (podložka může být kartonová případně mirelon).

- Pomocí dílu E spojíme A+C tak, že vložíme díl E do předem připravených otvorů.

- Pohmatem ze spodní strany na spoj,  překontrolujeme návaznost spojovaných ploch.

- Díl E dotáhneme pomocí plochého šroubováku.

- Pomocí vrutů D spojíme díly A+C dohromady. Otvory pro vruty jsou už na dílech z výroby předvrtány.

- Postup opakujeme u druhé strany zárubní spojením dílu A+B.

- Pomocí vrutů J spojíme díly I s díly A,C dle už upevněného dílu I s dílem (pantová část) z výroby.

Krok 2 - Vložení hlavního rámu do stavebního otvoru

- Připravený rám vložíme do stavebního otvoru.

- Nejprve vložíme klínky mezi horní zeď a nadpraží.

- Dále vkládáme klínky mezi zeď a stranu. První klínek vkládáme do horního rohu na pantové straně a dále pokračujeme vložení klínku cca v 1/3 a ve 2/3 délky zárubní. Na druhé straně pokračujeme stejným způsobem.

- Pomocí vodováhy překontrolujeme postupně všechny tři strany zárubně, zda-li jsou v rovině (bublinka ve vodováze musí být uprostřed mezi riskami). Pokud není zárubeň v rovině, opatrně uvolníme potřebný počet klínků, srovnáme a zase zafixujeme proti pohybu.

- Vložíme rozpor do spodní 1/3 dveří a zaaretujeme.

- Znovu překontrolujeme rovinnost pomocí vodováhy.

- Nízkoexpanzní protipožární PU pěnu aplikujeme do prostoru mezi zeď a zárubeň. Pěnu vstřikujeme po celém obvodu zárubně dle požárních směrnic.

- Doba tvrdnutí nizkoexpanzní PU pěny se bude lišit podle výrobce a tedy je potřeba se řídit dobou tvrdnutí uvedenou na obalu výrobku. Doba tvrdnutí (do stavu řezatelnosti) může být 15-60 min.

Krok 3 - Vložení záklopového límce

- Potřebné díly: 1xF; 1xG; 1xH; 2xE;

- Díly F, G a H položíme na rovnou podlahu límcem dolů k sobě tak, jak je znázorněno na nákresu.

- Díl E vložíme do předem připravených otvorů a spojíme k sobě součásti G+F a G+H.

- Pohmatem ze spodní strany překontrolujeme návaznost ploch a případně srovnáme.

- Pomocí plochého šroubováku dotáhneme díl E.

- Po zaschnutí protipožární PU pěny vytáhneme všechny klínky, vzpěru do dveřních zárubní a přebytečnou pěnu ořízneme. Po otvorech po klínkách doplníme protipožární PU pěnu.

- Do drážky na namontovaných obložkách naneseme malé množství akrylového tmelu a to do několika bodu rovnoměrně po obvodu (tři body na každé straně a jeden do vrchní drážky).

- Obložku zaklopíme připraveným záklopovým límcem.

Krok 4 – Usazení pantů a dveří

- Potřebné díly: 3xCh ; dveře.

- Našroubujeme panty do předem připravených otvorů na límci (panty doporučujeme namazat pomocí vazelíny a pod.).

- Nasadíme dveře na panty a překontrolujeme návaznost hran. Dveře několikrát zavřeme a vyzkoušíme chod zámku a dovírání dveří.

- Všechny díly znovu překontrolujeme a případně znovu dovyrovnáme dveře.

- Akrylování požárního kompletu je povinné a musí být použitý požární akrylový tmel.